Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Spółdzielczej w msc. Świętajno na odcinku długości ok. 328 m”:

- Dostosowanie się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)

- Roboty przygotowawcze:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: drogi w obszarze opracowania 0,35 km

- Zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 40 cm wraz z wywozem 1300,00 m2

- Rozbiórka krawężników betonowych  345,00 mb

- Rozbiórka krawędzi jezdni wraz z późniejszym wypełnieniem szczeliny masą zalewowa 35,00 m2

- Rozbiórka istniejących nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych 185,00 m2

- Zabezpieczenie istniejących sieci - rury osłonowe typu AROT 135,00 mb

- Regulacja pionowa urządzeń obcych:

- zasuwy i studnie. 5,00 szt

- wykonanie studni chłonnych DN1500 na istniejącym odcinku wraz z pomiarem    geodezyjnym w celu określenia ich lokalizacji 4,00 szt.

- Podbudowy:

- Wykonanie koryta na głębokość warstw konstrukcyjnych oraz profilowanie i      zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 2422,00 m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:

- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm 1300,00 m2

- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 22 cm 1122,00 m2

- Nawierzchnie:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

- warstwa wiążąca z AC 16W gr 8cm 970,00 m2

- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm 970,00 m2

- Ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 582,00 m2

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- Oznakowanie poziome 15,00 m2

- Oznakowanie pionowe:

- przymocowanie tarcz znaków 7 szt.

- ustawienie słupków stalowych do znaków 7,00 szt.

- Elementy ulic:

- ustawienie krawężników bet. 30x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 360,00 mb

- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 660,00 mb

- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm 870,00 m2

- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm 502,00 mb

- Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych 0,35 km

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.