Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię  żwirową w miejscowości Stare Czajki”:

1. Roboty przygotowawcze

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniej cym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni wirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Pozycja obejmuje równie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1.120 km

2. Wycinka i karczowanie drzew

- ścinanie drzew piłą mechaniczną ( r. 10-15 cm) i mechaniczne karczowanie pni ( r. 10-15 cm).
6 szt.

- ścinanie drzew piłą mechaniczną ( r. 16-25 cm) i mechaniczne karczowanie pni ( r. 16-25 cm). 11 szt.

- ścinanie drzew piłą mechaniczną ( r. 26-35 cm) i mechaniczne karczowanie pni ( r. 26-35 cm).
8 szt.

- ścinanie drzew piłą mechaniczną ( r. 36-45 cm) i mechaniczne karczowanie pni ( r. 26-35 cm).
5 szt.

- ścinanie drzew piłą mechaniczną ( r. powyżej 90 cm) i mechaniczne karczowanie pni
(r. powyżej 90 cm). 1 szt.

- mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie wyrw po karczowaniu z zagęszczeniem warstwami i wyrównanie terenu. 0.05 ha

- wywożenie dłużyc , karpiny i gałęzi na odległo do 5 km. 31 szt.

- Odwodnienie

- Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych o długo ci 6,50 m . Pozycja obejmuje odkopanie rur przelotowych przepustu, dokonanie demontażu, oraz wywiezienie rur w miejsce wskazane przez inwestora.1 szt.

- Budowa przepustu z rur PEHD o średnicy 80 cm, długo 8,00m wraz ze ściankami czołowymi betonowymi. Koszty wykonania obejmuj zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie i wykonanie ścianek czołowych betonowych, oraz zasypanie z zagęszczaniem warstwami o grubości 20cm. 1 szt.

4. Roboty ziemne

- Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj.  łyżki 0.40 m3 w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległo do 1 km.. Przemieszczanie mas ziemnych
w celu nadania odpowiedniego profilu korpusu drogi pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 170.00 m3

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 20 cm za pomoc spycharek, załadunek koparkami na samochody i wywiezienie urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora. 2030.00 m2

- Uzupełnienie lokalnych nierówności wirem. Wykonanie lokalnego wyrównania ubytków nawierzchni , poprzez dowiezienie wiru , wbudowanie i zagęszczenie.30.00 m3

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej wirem- nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi .6977.10 m2

5. Nawierzchnie

- Nawierzchnia wirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub. po zagęszcz. 14cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni wirowej  zagęszczanej mechanicznie o szeroko ci 5,10 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 5474.34 m2

- Nawierzchnia wirowa - górna warstwa jezdni rozścielana  mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni wirowej zagęszczanej mechanicznie o szeroko ci 5,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie, wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie 5367.00 m2

6. Oznakowanie

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy i ustawienie . 3.00 szt.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych. 3 szt.

7. Roboty wykończeniowe

- Uzupełnianie poboczy wirem, szerokość poboczy 0,75 m . Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z gruntu zagęszczanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm . Koszty wykonania obejmuj zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.

1680.00 m2

- Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu, oraz wykonanie zacięcia muldy o głęboko ci 30 cm.890 m

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.