Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno”:

Branża budowlana i drogowa:

1. Roboty przygotowawcze i ziemne:

- Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 
1,5 m i głębokości  do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 
(30% ręcznie);

- Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 
1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 
(30% ręcznie) ;

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 cm3 na odkład w gruncie kat. III (70% mechanicznie);

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 cm3 na odkład w gruncie kat. IV (70% mechanicznie);;

- Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszanej spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu III-IV) (30% ręcznie);

- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III (70% mechanicznie);

- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. IV (70% mechanicznie);

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m – szerokość 0,8-1,5 m (30% ręcznie);

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do. 10 m w gruncie kat I-III (70% mechanicznie);

- Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (wywóz nadmiaru w miejsce wskazane przez Inwestora, odwóz na odl. 10 km);

- Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora, odwóz na odl. 5 km) Krotność = 18;

2. Wykonanie trawników i obsadzeń:

- Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowanej na terenie płaskim grubości warstwy 2 cm (łącznie warstwa 5 cm);

- Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowanej na terenie płaskim – dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy, Krotność = 3;

- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem;

- Ręczne rozrzucenie mieszanki torfu i nawozów mineralnych na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm;

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,7 m – Jodła Kalifornijska (abies concolor);

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,7 m – Sosna Czarna (pinus nigra am.);

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie  kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,5 m – Perukowiec Podolski;

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,5 m – Rokitnik Pospolity;

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,5 m – Żywotnik Zachodni;

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,5 m – Dereń Świdwa;

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,3 m – Irga Szwedzka;

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość: 0,3 m – Tawuła Szara;

3. Roboty drogowe:

- Nawierzchnie z kostki brukowej:

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm (całkowita głębokość – 66,0 cm);

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok., Krotność = 9,2;

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-V;

- Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 6 cm grub. po zagęszcz. (całkowita grubość – 15,0 cm);

- Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz., Krotność = 9;

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi – grub. podbudowy po zagęszczeniu 15 cm;

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm (całkowita grubość – 25,0 cm);

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz., Krotność = 10;

- Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregulowanej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. I-II;

- Ława pod krawężniki betonowa z oporem;

- Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- Ciągi piesze z kostki brukowej:

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm (całkowita głębokość – 51,0 cm);

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok., Krotność = 6,2;

- Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 6 cm grub. po zagęszcz. (całkowita grubość – 15,0 cm);

- Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz., Krotność = 9;

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczpnymi – grub. podbudowy po zagęszczeniu 15 cm;

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm (całkowita grubość – 25,0  cm);

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy 1 cm grub. po zagęszcz., Krotność = 10;

- Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. Piaskowej z wyp. Spoin zaprawą cem.;

- Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III);

- Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 – ręczne układanie betonu (fundamenty pod słupki);

- Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej do wysokości 2,2 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m;

- Brama samonośna przesuwna o szerokości 5,5 m – 2 szt. + furtka o szerokości 1,3 m (wg projektu);

- Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. Spoin zaprawą cem.;

- Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem. Piaskowej;

4. Wiaty kontenerów:

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. (warstwa 25 cm);

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz., Krotność = 27;

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (beton podkładkowy B15);

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe;

- Płyty fundamentowe żelbetowe – z wykorzystaniem pompy do betonu (płyta żelbetowa z betonu klasy B30, grubość 10-15,5 cm);

- Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokość do 0,6 m – z wykorzystaniem pompy do betonu , B30;

- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane #12 mm ław fundamentowych;

- Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie fi 6 mm ław fundamentowych;

- Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z bloczków z bet. komórkow. grubości 24 cm (Wiata I – III);

- (z. V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych z papy zgrzewalnej;

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe fundamentów – wykonane na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa;

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe fundamentów – wykonane na zimno z roztworu asfaltowego–druga i następna warstwa, Krotność = 2;

- Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 m z bloczków gazbetonowych grubości 24 cm;

- Wieńce i nadproża żelbetowe; stosunek dekowanego obwodu do przekroju ponad 16 – z wykorzystaniem pompy do betonu;

- Nadproża żelbetowe, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 -  z wykorzystaniem pompy do betonu;

- Nadproża żelbetowe, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 – z wykorzystaniem pompy do betonu;

- Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku – nadproża i wieńce;

- 2-skrzydłowe bramy rozwierane o konstrukcji skrzydła z profili zamkniętych stalowych ocynkowanych z wypełnieniem blachą stalową profilowaną (szer. 3580 mm, wys. 3390 mm);

- 2-skrzydłowe bramy ażurowe z wypełnieniem siatką stalową ocynkowaną, powlekaną o oczkach 50x50x2,8 mm;

- Ażurowe naświetlenie bramy;

- Więźba krokwiowa: M1 murłaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej;

- Krokwie zwykłe długości ponad 4,5 m – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej;

- Izolacja z folii wiatroziolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej;

- Więźba krokwiowa: kontrłaty – przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej;

- Więźba krokwiowa: łacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej;

- (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowano-trapezową o pow. arkuszy ponad 4,00 m2 na łatach lub deskowaniu;

- (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm;

- (z.VI) Pokrycie pasa podokapowego blachą powlekaną trapezową T18 na łatach;

- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm – z blachy ocynkowanej;

- Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm – z blachy ocynkowanej;

- Wiata I – zestawienie wyposażenia: Kontener zamknięty typ KP-7 odpadów stałych 6-klapowy, 7 m3 – 1 szt.;  Kontener otwarty typ KP-7 odpadów stałych 7 m3 – 4 szt.; Kontener zamknięty odpadów stałych 1-klapowy z HDPE 1,1 m3 – 24 szt.; Kontener zamknięty odpadów stałych 3-klapowy stal 1,1 m3 – 8 szt.; paletopojemnik 1000L na płynne substancje chemiczne – 2 szt.; Kontener uniwersalny stałych odpadów niebez. nośność 1,5 t – 3 szt.; Kontener 640L składownika świetlówek – 1 szt.; Kontener 120L na odpady problemowe oraz baterie – 2 szt.; Paleta wychwytowa ociekowa stał. poj. 240L – 2 szt.; Beczka 120L z HDPE – odpady płynne o temp. do 80 stopni – 4 szt.; Paleta wannowa wychwytowa – 1szt.; Beczka 220L – odpady płynne, sypkie, stałe – 
3 szt.; Ruchomy kontener siatkowy (dł.xgł.xh) 136/116x100x119 cm, nośność 500 kg – 3 szt.; Skrzyniopaleta siatkowa (dł.xgł.xh) 123x83, 5x97 cm, front uchylny na zasuwkach, układanie do 4 pięter, nośność 1500 kg – 4 szt.; Skrzynia siatkowa Lab box (dł.xgł.xh) 120x100x160 cm, drzwi 2-skrzydłowe, nośność 800 kg, układanie 
do 3 pięter – 2 szt.; Opcjonalnie mobilne wyposażenie funkcjonalne na terenie PSZOK: wózek podnośnikowy elektryczny/akumulatorowy ręczny, udźwig 1500 kg – 1 szt.; ruchomapaleta, szkielet 3-ścienny, (dł.xgł.xh) 130x115x199 cm, nośność 600 kg – 
1 szt.

Wiata II – zestawienie wyposażenia: Kontener zamknięty typ KP-7 odpadów stałych 6-klapowy, 7 m3 – 1 szt.;  Kontener otwarty typ KP-7 odpadów stałych 7 m3 – 4 szt.; Kontener zamknięty odpadów stałych 1-klapowy z HDPE 1,1 m3 – 24 szt.; Kontener zamknięty odpadów stałych 3-klapowy stal 1,1 m3 – 8 szt.; paletopojemnik 1000L na płynne substancje chemiczne – 2 szt.; Kontener uniwersalny stałych odpadów niebez. nośność 1,5 t – 3 szt.; Kontener 640L składownika świetlówek – 1 szt.; Kontener 120L na odpady problemowe oraz baterie – 2 szt.; Paleta wychwytowa ociekowa stał. poj. 240L – 2 szt.; Beczka 120L z HDPE – odpady płynne o temp. do 80 stopni – 4 szt.; Paleta wannowa wychwytowa – 1szt.; Beczka 220L – odpady płynne, sypkie, stałe – 
3 szt.; Ruchomy kontener siatkowy (dł.xgł.xh) 136/116x100x119 cm, nośność 500 kg – 3 szt.; Skrzyniopaleta siatkowa (dł.xgł.xh) 123x83, 5x97 cm, front uchylny na zasuwkach, układanie do 4 pięter, nośność 1500 kg – 4 szt.; Skrzynia siatkowa Lab box (dł.xgł.xh) 120x100x160 cm, drzwi 2-skrzydłowe, nośność 800 kg, układanie 
do 3 pięter – 2 szt.; Opcjonalnie mobilne wyposażenie funkcjonalne na terenie PSZOK: wózek podnośnikowy elektryczny/akumulatorowy ręczny, udźwig 1500 kg – 1 szt.; ruchomapaleta, szkielet 3-ścienny, (dł.xgł.xh) 130x115x199 cm, nośność 600 kg – 
1 szt.

Wiata III – zestawienie wyposażenia: Kontener zamknięty typ KP-7 odpadów stałych 6-klapowy, 7 m3 – 1 szt.;  Kontener otwarty typ KP-7 odpadów stałych 7 m3 – 4 szt.; Kontener zamknięty odpadów stałych 1-klapowy z HDPE 1,1 m3 – 24 szt.; Kontener zamknięty odpadów stałych 3-klapowy stal 1,1 m3 – 8 szt.; paletopojemnik 1000L na płynne substancje chemiczne – 2 szt.; Kontener uniwersalny stałych odpadów niebez. nośność 1,5 t – 3 szt.; Kontener 640L składownika świetlówek – 1 szt.; Kontener 120L na odpady problemowe oraz baterie – 2 szt.; Paleta wychwytowa ociekowa stał. poj. 240L – 2 szt.; Beczka 120L z HDPE – odpady płynne o temp. do 80 stopni – 4 szt.; Paleta wannowa wychwytowa – 1szt.; Beczka 220L – odpady płynne, sypkie, stałe – 
3 szt.; Ruchomy kontener siatkowy (dł.xgł.xh) 136/116x100x119 cm, nośność 500 kg – 3 szt.; Skrzyniopaleta siatkowa (dł.xgł.xh) 123x83, 5x97 cm, front uchylny na zasuwkach, układanie do 4 pięter, nośność 1500 kg – 4 szt.; Skrzynia siatkowa Lab box (dł.xgł.xh) 120x100x160 cm, drzwi 2-skrzydłowe, nośność 800 kg, układanie 
do 3 pięter – 2 szt.; Opcjonalnie mobilne wyposażenie funkcjonalne na terenie PSZOK: wózek podnośnikowy elektryczny/akumulatorowy ręczny, udźwig 1500 kg – 1 szt.; ruchomapaleta, szkielet 3-ścienny, (dł.xgł.xh) 130x115x199 cm, nośność 600 kg – 
1 szt.

5. Waga samochodowa:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm – podsypka żwirowo-piaskowa (warstwa 40 cm);

- Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Podsypka żwirowo-piaskowa, Krotność = 20;

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (beton podkładkowy B15);

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe szerokiej poziome podposadzkowe;

- Płyty fundamentowe żelbetowe (beton C25/30) – z wykorzystaniem pompy do betonu;

- Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (warstwa betonu spadkowego B15 (C12/15);

- Zakup wraz z montażem wagi samochodowej;

6. Kontener Socjalno-Biurowy:

- Kontener socjalno-biurowy z wyposażeniem;

Branża elektryczna:

1. Roboty przygotowawcze:

- Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok. do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV;

- Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głebok. do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III-IV;

- Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok. do 0,6 m i szer. dna do 0,8 m w gruncie kat. III-IV;

- Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni 
kl. III – wywóz zdemontowanych elementów (przyjęto odległość 15 km);

- Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III, dodatek za każdy dalszy 1 km – wywóz zdemontowanych elementów (przyjęto odległość 15 km), Krotność = 14;

2. Rozdzielnice w obiektach PSZOK:

- Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg – rozdzielnia RG z wyposażeniem;

- Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg – rozdzielnica R2 z wyposażeniem;

- Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg – rozdzielnica R3 z wyposażeniem;

- Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach;

- Szafy SFK, SFB1, SFB2, SFF, SFW;

3. Wewnętrzne linie zasilające:

- Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6 m;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. Znamionowe powyżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKY 5x6 mm2 ;

- Ręczne układanie kabla w wykopie;

- Ręczne układanie kabla w kontenerze biurowym;

- Ręczne układanie kabla w rurze w ziemi i średnicy 50 mm z polietylenu;

- Ręczne układanie kabla sterow. i skrętki w wykopie;

- Ręczne układanie kabla w rurze w ziemi o średnicy 50 mm z polietylenu;

- Ręczne układanie kabla sterow. i skrętki w rurze o średnicy 50 mm lub 28 mm z polietylenu w rurze w ziemi;

- Ręczne układanie kabla w rurze o średnicy 50 mm lub 28 mm z polietylenu w bud.;

- Ręczne układanie kabla sterow. i skrętki w rurze o średnicy 50 mm lub 28 mm z polietylenu w bud.;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKY 5x4 mm2;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKY 4x6 mm2;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKY 4x4 mm2;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKY 3x2,5 mm2;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKY 5x4 mm2;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKSY 4x1 mm2;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKSY 4x1,5 mm2;

- Zakup i ułożenie kabla Ethernet 4-parowa;

- Zakup i montaż na ścianie rury osłonowej sztywnej o średnicy 28 mm;

- Zakup i montaż ma ścianie rury osłonowej sztywnej o średnicy 28 mm;

- Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II;

- Ułożenie rur osłonowych karbowanych o śr. 50 mm;

- Ułożenie rur osłonowych gładkich o śr. 50 mm;

- Ułożenie rur osłonowych karbowanych o śr. 75 mm;

- Ułożenie rur osłonowych gładkich o śr. 75 mm;

- Montaż mufy kablowej i puszki do zakończenia linii + masa uszczelniająca do zalania puszki;16

- Zakup i montaż rury elektroinstalacyjnej gładkościennej RL16;

- Ułożenie folii elektroenergetycznej szer. 0,2 m;

- Ułożenie folii elektroenergetycznej szer. 0,4 m;

4. Instalacje wewnętrzne:

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2  układane w korytkach kablowych – kabel YDY 3x2,5 mm2;

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych – kabel LGY 1,5 mm2;

- Montaż zestawu gniazdowego – zestaw gniazdowy podwójny n.t. w ramce 2x230 W IP 4;

- Montaż zestawu gniazdowego – zestaw gniazdowy podwójny komput. z blokadą n.t. w ramce 2x230 W IP 44

- Montaż zestawu gniazdowego – gniazdo podwójne typu RJ 45 kat. 5 w ramce n.t.;

- Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – oprawa hermetyczna ścienna do LED 30 W IP 66 L-1290 mm;

- Łączniki i przyciski instalacyjne brygoszczelne jednobiegunowe;

- Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2,5 mm2;

- Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych – uchwyty do mocowania;

- Montaż rur instalacyjnych – rura instalacyjna na przewody o przekroju do 16 mm;

- Montaż kanałów instalacyjnych – kanał kablowy 60x40 do kabli w rozdz. RG 
w kont 1;

- Montaż przepustów rurowych – wykonanie przepustu przez ściany wiat – otwór o śred. 60 mm dł. 0,4 m;

- Montaż przepustów rurowych – wykonanie otworu 0,25x0,25x0,5 m z uszczelnieniem;

- Przyciski do ręcznego sterowania pracą bramy i szlabanu;

- Przyciski do włącznika ppoż. WPP w obudowie, za szybą na ścianie kontenera;

- Pręty uziemiające stalowe ocynkowane o dł. 3 m i średnicy 20 mm;

- Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m, kat. gruntu I-II (bednarka ocynkowana 25x4 mm);

5. Instalacja odgromowa:

- Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie – drut stalowy ocynkowany FeZn śred. 8mm;

- Układanie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 24x5;

- Pręty uziemiające stalowe ocynkowane o dł. 3 m i średnicy 18 mm;

- Złącze kontrolne 2-otworowe;

- Montaż złączy do rynny;

- Montaż złączy ziemnych bednarka-bednarka;

- Montaż złączy – złącze krzyżowe 4-otworowe;

- Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych n – rura pcv 18 na zwód pionowy izolowany;

- Montaż złączy – złącze krzyżowe 4-otworowe;

- Uchwyt naprężny kabłąkowy;

- Uchwyt naciągowy boczny prosty;

- Uchwyt naciągowy prosty;

- Pręt do naciągu;

6. Oświetlenie terenu:

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – słupy aluminiowe okrągłestożkowe o wys. do 7 m typu SAL 70 + tabliczki słupowe dla max 4 kabli;

- Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie – wysięgnik aluminiowy;

- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wyciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m;

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – oprawa ledowa;

- Ułożenie kabla w wykopie;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YKY 3x2,5 mm2;

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych – zakup i ułożenie kabla YDY 1,5 mm2;

- Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających – bednarka FeZn 
25x4 mm;

- Pręty uziemiające stalowe ocynkownie o dł. 3 m i średnicy 20 mm;

7. Monitoring obiektu:

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układane w korytkach kablowych – kabel YKY 3x2,5 mm2;

- Przewody UTP w kat. 6 CU;

- Ułożenie kabla w wykopie w ziemi;

- Ułożenie kabla w ziemi o średnicy 50 mm z polietylenu;

- Ułożenie rur osłonowych gładkich o śr. 50 mm;

- Kamera obrotowa typu NVAHD-2DN5120MSD/ IRH-2;

- Adapter masztowy typu NVB-SD70PA;

- Adapter tubowy typu BCS-AT356;

- Uchwyty słupowe do ŻN, E, ALAi;

- Rejestrator sieciowy 16 kan. typ NVR-6316-H1;

- Dysk twardy typu WD PURPLE 3.5'' 6TB SATA/ 600 64MB CACHE 00;

- Monitor 24" KOLOR full hd;

- Switch 5 x 1000MBIT plastic;

- Moduł połączeniowy typu FM45 R@M;

- Grzejnik typu HGK 047 30W 110-250VAC/DC;

- Termostat KTO 011 0-60st 1NC;

- Gniazdo na szyne TS35 2P+Z;

- Dławik gumowy BDE 48;

- Listwa zasilająca z przepięciówką;

- Programowanie monitoringu wraz z uruchomieniem;

8. Badania odbiorcze:

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba);

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba);

- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy;

- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy;

Branża sanitarna:

1. Sieć wodociągowa:

1.1. Roboty przygotowawcze:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (70% mechanicznie);

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV (70% mechanicznie);

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV (30% ręcznie);

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III;

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV;

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. gr. I-II - szerokość 0.8-1.5 m;

1.2. Roboty ziemne:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (70% mechanicznie);

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV (70% mechanicznie);

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV (30% ręcznie);

- Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką;

- Zakup wraz z dowozem PIASKU NA PODSYPKĘ;

- Zakup wraz z dowozem PIASKU NA OBSYPKĘ do wys. 20 cm ponad wierzch rury;

- Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II (dowóz piasku na podsypkę i obsypkę - przyjęto odl. 10 km) Krotność = 18;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. gr. I-II - szerokość 0.8-1.5 m;

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III;

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III;

- Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (WYWÓZ NADMIARU w miejsce wskazane przez Inwestora, odwóz na odl. 5 km);

- Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora, odwóz na odl. 5 km) Krotność = 8;

- Pomosty dla pieszych nad wykopem;

1.3. Roboty montażowe:

Sieć wodociągowa:

- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100) o śr. zewnętrznej 125 mm;

- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE o śr. zewnętrznej 40 mm;

- Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 125 mm;

- Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych;

- Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 80 mm montowane sprzętem ręcznym;

- Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr. 40 mm montowane sprzętem ręcznym - (Nawiertki z zasuwami - włączenie przyłącza do sieci);

- Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z zasuwami (wraz z obudowami i skrzynkami);

- Układanie prefabrykowanych bloczków betonowych (bloki oporowe i bloki pod hydranty);

- Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr. nom. do 100 mm;

- Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm;

- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm;

- Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego;

- Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 100 mm - dł. sieci 69,0 m;

- Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze;

- Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym;

Instalacja wodociągowa w budynku biurowo-socjalnym:

- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych;

- Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych;

- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm);

- Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych;

- Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm (z zaworem odcinającym, filtrem siatkowym, zaworem antyskażeniowym i zaworem z korkiem spustowym);

- Zakup i montaż umywalki;

- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm;

- Zakup i montaż podgrzewacza przepływowego do wody;

- Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm (Zawór czerpalny ze złączką do węża);

1.4. Odwodnienie wykopów:

- Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm;

- Studzienki zbiorcze drenażowe w dnie wykopu - śr. 800 mm gr. kat. III;

- Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200 mm;

- Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr. otw. 150-500 mm - pompowanie wody z wykopów (przyjęto 1 dzień pompowania, 24h/dobę) DO ROZLICZENIA NA BUDOWIE;

2. Sieć kanalizacyjna sanitarna:

2.1. Roboty przygotowawcze:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (70% mechanicznie);

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV (70% mechanicznie);

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV (30% ręcznie);

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III;

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV;

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. gr. I-II - szerokość 0.8-1.5 m;

2.2. Roboty ziemne:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (70% mechanicznie);

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV (70% mechanicznie);

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV (30% ręcznie);

- Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką;

- Zakup wraz z dowozem PIASKU NA PODSYPKĘ;

- Zakup wraz z dowozem PIASKU NA OBSYPKĘ do wys. 20 cm ponad wierzch rury;

- Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II (dowóz piasku na podsypkę i obsypkę - przyjęto odl. 10 km) Krotność = 18;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. gr. I-II - szerokość 0.8-1.5 m;

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III;

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III;

- Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (WYWÓZ NADMIARU w miejsce wskazane przez Inwestora, odwóz na odl. 5 km);

- Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora, odwóz na odl. 5 km) Krotność = 8;

- Pomosty dla pieszych nad wykopem;

2.3. Roboty montażowe:

Sieć kanalizacyjna sanitarna:

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm;

- Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm (podsypka pod studnie, całk.gr. 15 cm);

- Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2;

- Podłoża betonowe o grubości 25 cm (beton B15);

- Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m (średnia gł. studni 2,00 m);

- Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm;

Instalacja kanalizacyjna w budynku biurowo-socjalnym:

- Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych;

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm;

- Ustępy z zaworem spłukującym;

2.4. Odwodnienie wykopów:

- Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm;

- Studzienki zbiorcze drenażowe w dnie wykopu - śr. 800 mm gr. kat. III;

- Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200 mm;

- Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr. otw. 150-500 mm - pompowanie wody z wykopów (przyjęto 1 dzień pompowania, 24h/dobę) DO ROZLICZENIA NA BUDOWIE;

3. Sieć kanalizacyjna deszczowa:

3.1. Roboty przygotowawcze:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (70% mechanicznie);

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV (70% mechanicznie);

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV (30% ręcznie);

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II;

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV;

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. gr. I-II - szerokość 0.8-1.5 m;

3.2. Roboty ziemne:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (70% mechanicznie);

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV (70% mechanicznie);

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV (30% ręcznie);

- Wykopy jamiste o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr. kat. III (wykop pod separator koalescencyjny);

- Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb. do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką;

- Zakup wraz z dowozem PIASKU NA PODSYPKĘ;

- Zakup wraz z dowozem PIASKU NA OBSYPKĘ do wys. 20 cm ponad wierzch rury;

- Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II (dowóz piasku na podsypkę i obsypkę - przyjęto odl. 10 km) Krotność = 18;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. gr. I-II - szerokość 0.8-1.5 m;

- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III;

- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III;

- Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km (WYWÓZ NADMIARU w miejsce wskazane przez Inwestora, odwóz na odl. 5 km);

- Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV (wywóz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora, odwóz na odl. 5 km) Krotność = 8;

- Pomosty dla pieszych nad wykopem;

3.3. Roboty montażowe:

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm;

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm;

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 40 mm;

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m;

- Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 315 mm;

- Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm;

- Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 40 mm;

- Dostawa i montaż SEPARATORA LAMELOWEGO Z OSADNIKIEM wraz z rozruchem technologicznym;

3.4. Odwodnienie wykopów:

- Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm;

- Studzienki zbiorcze drenażowe w dnie wykopu - śr. 800 mm gr. kat. III;

- Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200 mm;

- Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm - pompowanie wody z wykopów (przyjęto 1 dzień pompowania, 24h/dobę) DO ROZLICZENIA NA BUDOWIE;

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.