Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej 198006N Jerutki – Jeruty   o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową”.

Przygotowanie terenu pod budowę:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym -2 350 km;

2. Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 43 szt;

3. Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym – 43 szt;

4.  Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności – 28 szt;

5.  Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym – 28 szt;

6.  Dodatek za transport - odległość określa oferent – 4 670 mp;

7.  Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni – 920 m2;

8.  Usunięcie ziemi roślinnej o grubości 30cm koparką 0,25m3 z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km – 648 m3;

Podbudowa:

1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV         pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 11750 m2;

2.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm ( zjazdy) – 450 m2;

Nawierzchnia:

1.	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie – 8225 m2;

2.	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie (zjazdy) – 450 m2;

Roboty wykończeniowe:

1.	Nawierzchnie żwirowe jako pobocze gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie – 2350 m2;

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.