Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia”

Zakres robót budowlanych dla części I (Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia w km 0+000,00 – 0+819,90) to:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy. Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 0,820 km

- ROBOTY ZIEMNE

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie głębokości 30 cm. Mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi. 4591,80 m2

- Wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania poza teren budowy samochodem samowyładowczym na odl. Do 5 km z załadunkiem gruntu koparko-ładowarką. 1377,54m2

- STUDZIENKI I ZAWORY

- Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej 19 szt.

4.   CHODNIK

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 34,20 m

- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Pozycja obejmuje zakup materiałów ,    dostarczenie na plac budowy i wbudowanie.  37,20 m

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbudowy na chodniku z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie. Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie, wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 50,350 m2

- Układania nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Pozycja    obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy i wbudowanie 50,350 m2

- układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm ( przejście dla pieszych). Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy i wbudowanie. 35,00 m2

5.    PODBUDOWA

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie. Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 4541,45 m2

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie. Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie, wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 4381,47 m2

6.     NAWIERZCHNIA

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. 4221,49 m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. 4141,50 m2

7.      OZNAKOWANIE

- Ręczne malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową 22,000 m2

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie. 11,000 szt.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy
i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych. 17,000 szt.

- Oznakowanie typu D-6 „aktywne” z sygnalizacja lampami LED, podświetlane baterią słoneczną . pozycja obejmuje zakup oznakowania, dostarczenie na plac budowy
i zamontowanie. 2,000 szt.

8.      ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

- uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie
i zagęszczenie poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie oraz profilowanie z zagęszczeniem. 1229,85 m2

Zakres robót budowlanych dla części II (Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia w km 0+819,90 – 0+832,40 i 0+844,60 – 1+639,80) to:

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy. Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 0,820 km

- ROBOTY ZIEMNE

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie głębokości 30 cm. Mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi. 4682,45 m2

- Wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania poza teren budowy samochodem samowyładowczym na odl. Do 5 km z załadunkiem gruntu koparko-ładowarką. 1404,74 m2

- STUDZIENKI I ZAWORY

- Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej 16 szt.

5.    PODBUDOWA

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie. Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 4682,45 m2

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie. Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie, wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 4518,47 m2

6.     NAWIERZCHNIA

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. 4354,49 m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych. 4272,50 m2

7.      OZNAKOWANIE

- Ręczne malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczukową 22,000 m2

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy i ustawienie. 19,000 szt.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych. Pozycja obejmuje zakup materiałów , dostarczenie na plac budowy
i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych. 24,000 szt.

8.      ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

- uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm oraz profilowanie
i zagęszczenie poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie oraz profilowanie z zagęszczeniem. 1229,85 m2

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.