Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+768,00 do km 2+042,10”:

- Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy. Pozycja obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.               1.274 km.

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach remontów cząstkowych. 317.00 m2.

- Rozbiórka istniejącej podbudowy w miejscach remontów cząstkowych.                    317.00 m2.

- Roboty ziemne:

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm, za pomocą spycharek, załadunek koparkami na samochody i wywiezienie urobku poza teren budowy. 1274.10 m2.

- Formowanie i zagęszczenie nasypów . Pozycja obejmuje dowiezienie gruntu, wbudowanie i zagęszczenie warstwami. 325.00 m3.

- Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm na poszerzeniach drogi i zjazdach, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni na poszerzeniach drogi i zjazdach do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji. 2715.04 m2.

- Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km. 543.01 m3.

- Wywiezienie nadmiaru gruntu z terenu budowy – dod. za każdy nast. rozp. 1 km – dodatek za kolejne 4 km (łączna odległość wywozu gruzu do 5 km). 543.01 m3.

- Studzienki i zawory:

- Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej. 10 szt.

- Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych. 11 szt.

- Podbudowa:

- Warstaw górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, zagęszczanego mechanicznie, na poszerzeniach drogi i zjazdach i w miejscach remontów cząstkowych. Koszty wykonania obejmują  zakup kruszywa, jego dostarczenie, wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie. 3032.04 m2.

- Rozłożenie kruszywa łamanego na szerokości istniejącej nawierzchni bitumicznej o szer. 4,20 m, na odcinkach recyklingu (bez zagęszczania). Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy i przygotowanie recyklingu. 1436.40 m2.

- Recykling istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz z przemieszaniem rozłożonego kruszywa na całej szerokości jezdni (ist. nawierzchnia)-szerokość 4,20 m, głębokość recyklingu 26 cm (w-wa rozłożonego kruszywa +ist w-wy bitumiczne  +ist. podbudowa). Pozycja obejmuje również profilowanie i zagęszczenie przemielonej konstrukcji do ls = 1,00 oraz skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy pod konstrukcję nawierzchni. Przygotowana warstwa stanowi podbudowę zasadniczą konstrukcji jezdni. 1436.40 m2.

- Nawierzchnia:

- Nawierzchnia mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wyrównawcza asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinkach remontów. 317.00 m2.

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wiążąca asfaltowa – grub po zagęszcz.  4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie podbudowy, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 7556,62 m2.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścierna). Pozycja obejmuje oczyszczenie warstwy wiążącej, skropienie emulsją, dostarczenie i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 7301.80 m2.

- Oznakowanie :

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50mm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy i ustawienie. 16 szt.

- Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu , nakazu, ostrzegawczych , informacyjnych. Pozycja obejmuje zakup oznakowania, dostarczenie na plac budowy               i zamontowanie na ustawionych wcześniej słupkach stalowych . 12 szt.

- Roboty uzupełniające:

- Uzupełnienie mieszanką kruszywa łamanego oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy na odcinku wykonanej warstwy bitumicznej średnią grubość uzupełnienie poboczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiałów, dostarczenie na plac budowy, wbudowanie, oraz profilowanie z zagęszczeniem, 1911.15 m2.

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.