USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE PROJEKTOWANIE, INWENTARYZACJE, NADZORY Lucyna Kaliszewska 12-100 Szczytno ul.Jana Lipperta 6/15 Adres e-mail: lucyna.kaliszewska@interia.pl tel. +48 506 996 325

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO SZKOLE PODSTWOWEJ DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA

INWESTOR: GMINA ŚWIĘTAJNO

ADRES INWESTORA:

12-140 ŚWIĘTAJNO UL.GRUNWALDZKA 15

ADRES INWESTYCJI:

ŚWIĘTAJNO UL.MICKIEWICZA 28 DZ. NR 631/3 OBRĘB ŚWIĘTAJNO

Zespół projektowy:

- Projektant – Franciszek Gutowski

- Sprawdzający – Tadeusz Sudak

- Opracowanie – Lucyna Kaliszewska

PROJEKT TECHNICZNY – KONSTRUKCJA

#### Przeznaczenie i program użytkowy budynku

Przedszkole Gminne adaptowane

Forma architektoniczna i funkcja budynku

Wg opisu architektury

Układ konstrukcyjny budynku

Nie dotyczy – budynek istniejący, układ konstrukcyjny budynku nie podlega zmianie. Konstrukcyjnie zostają przebudowane schody wewnętrzne i wykonanie przebić w ścianach nośnych.

Zastosowane schematy konstrukcyjne

Wszystkie elementy budynku obliczono o statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciągów jest belka jednoprzęsłowa i wieloprzęsłowa wolnopodparta lub utwierdzona.

Zakres opracowania:

- Projekt wewnętrznych schodów żelbetowych

- Projekt nadproży i belek stalowych

Podstawy opracowania i założenia do obliczeń konstrukcji

1. Projekt architektoniczny

2. obciążenia charakterystyczne normy, w szczególności:

PN-EN 1990:2004 – Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 – ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynku

PN-EN 1991-1-6:2007 – oddziaływania na konstrukcję – oddziaływania ogólne

PN-EN 1992-1-1:2008 – projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993-1-1:2006 – projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1996-1-1:2010 i 1996-2:2010 – projektowanie konstrukcji murowych

PN-B-03264:1999 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone

PN-81-B-03020 – posadowienie bezpośrednie budowli

3. obowiązujące przepisy, w szczególności

- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

4. strefy obciążenia:

- obciążenia nieużytkowe jak dla pomieszczeń niemieszkalnych – 0,5kN/m2

- obciążenia użytkowe dla stropów jak dla pomieszczeń mieszkalnych – 1,5kN/m2

- obciążenia użytkowe schodów jak dla pomieszczeń mieszkalnych – 2,0kN/m2

- obciążenia użytkowe dla balkonów jak dla pomieszczeń mieszkalnych – 2,5kN/m2

5. wymiarowanie elementów konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmując:

- obciążenia obliczeniowe dla stanów granicznych nośności

- obciążenia charakterystyczne dla stanów granicznych użytkowania

Podstawowe wyniki obliczeń

Schody żelbetowe wewnętrzne

strop żelbetowy  o grubości płyty 20cm, zbrojony jednokierunkowo. Konstrukcja stropu oparta na ścianach nośnych poprzez wieńce i na podciągach.

Kolejność wykonywania robót

- Wyparcie na sztywno konstrukcji nośnej dachu z usztywnieniem elementów drewnianych przewidzianych do wycięcia - słupów

- Wykonanie ścian i konstrukcji nośnej stropu, przejęcie obciążeń z dachu

- Rozebranie stropu na poddaszu – strop drewniany

- Rozebranie konstrukcji stropu poziom parter – piętro

- Szalowanie, zbrojenie i betonowanie konstrukcji schodów

- Pielęgnacja betonu.

Nadproża stalowe i belki stalowe

Projektuje się wykonanie nadproży z kształtowników walcowanych i ułożenie belek stakowych dla podparcia więźby dachowej

Nadproża w formie zespolonej z dwóch ceowników 100, 120 i 160 oraz belki stalowe z dwuteownika HEB 200.

Kolejność wykonania robót:

- Podeprzeć strop po obu stronach ściany na szerokość nie mniej niż 1m

- Wytrasować otwór w miejscach, gdzie oparte będą belki nadproża, wykuć gniazda dla wykonania poduszki betonowej na obu końcach projektowanych belek podciągu
i zrobić betonowe podlewki z betonu C16/20 grubości ok.20cm na całej szerokości ściany.  Długość nadproża dłuższa o 50cm /2 x 25cm/ od wielkości otworu.

- W ścianie w miejscu nadproża wykuć bruzdę poziomą długości minimum równej długości belki + 2 cm na głębokość nie więcej niż 1/2 grubości ściany i wysokości odpowiadającej wysokości belki

- Po wylaniu poduszki betonowej z betonu osadzić blachy podparcia belek stalowych.

- osadzić połowę ilości belek (po jednej stronie) w bruździe uzupełnić przestrzenie między górną półką kształtowników a ścianą drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawą montażową CX15

- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonać bruzdę poziomą z drugiej strony ściany na wymaganą długość i głębokość

- osadzić drugą połowę ilości belek w bruździe

- uzupełnić przestrzeń między górną półką kształtowników a ścianą drobnoziarnistym betonem C16/20

- obudować belkę płytami GK lub osiatkować i otynkować

- Po związaniu betonu pod nadprożem wykonać otwór.

Technologia wykonania prac budowlano – montażowych:

Gniazda dla osadzenia nadproży w ścianach wykonać ręcznie. Nie stosować narzędzi powodujących drgania konstrukcji.

Podłoże przygotować w sposób zapewniający  podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu, Zastosować podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji stalowej.

Belkę  należy wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić nie mniej niż 25cm z każdej strony. Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej klasy 100. W nadprożach stalowych wykonywanych na budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe z pręta φ12mm co 50cm. Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2 jak dla nadproży stalowych. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4 - winny być suche i oczyszczone do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 odpowiadające stopniu chropowatości Rz=25-75µm. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i pyły – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. Ilość warstw zabezpieczenia: stosować zgodnie przedmiarem robót. Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełnić wszystkie wymagania producentów farb zawarte w kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny spełniać wymagania producentów.

Belki stalowe

Belki stalowe oprzeć na podlewce betonowej grubości nie mniejszej niż 25cm z betonu C16/20.

Po wylaniu poduszki betonowej z betonu osadzić blachy podparcia belek stalowych.

Osadzić belkę, uzupełnić przestrzeń między górną półką kształtowników a ścianą drobnoziarnistym betonem C16/20. Belkę obudować belkę płytami GK lub osiatkować i otynkować

Technologia wykonania prac budowlano – montażowych – stosownie jak dla nadproży stalowych

| Wykaz stali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| profil | Długość (m) | Ilość szt. |  |
| 2C 100 | 1,40 | 1 |  |
| 2C120 | 1,90 | 1 |  |
| 2C120 | 2,03 | 1 |  |
| 2C120 | 1,96 | 1 |  |
| 2C160 | 2,82 | 1 |  |
| HEB 200 | 3,90 | 2 |  |

Wieńce żelbetowe

W – na ścianie murowanej na poddaszu wykonać wieniec żelbetowy o przekroju 24cmx24cm z betonu C20/25 zbrojenie górą 2Ø12, dołem 2Ø12 stal B500SP, strzemiona wycięte  Ø6 co 25cm stal B500SP