Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kierwik”

Zakres robót budowlanych to:

1. Sieć wodociągowa

  - Rozbiórka i odbudowa nawierzchni

- Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 7 cm – 33 m

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 7 cm – 15 m2

- Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu asfaltowego na odkład stały wraz 
z kosztami utylizacji – 1.05 m3

- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa grub. 25 cm – 15 m2

- Wywiezienie gruzu – krusz. Kam. Spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odkład stały wraz z kosztami składowania – 3.75 m3

- Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod odbudowę warstwy konstrukcyjnej nawierzchni – 15 m2

- Podbudowa z kruszywa kamiennego – warstwa o grub. po zagęszcz. 25 cm – 15m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm – 15 m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm – 15 m2

  - Roboty ziemne

- Wykopy wykonywane koparkami, ze złożeniem urobku na odkład w gruncie kat. II – 5869.36 m3

- Wykopy wykonywane koparkami, ze złożeniem urobku na odkład w gruncie kat. III – 5869.36 m3

- Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 2.0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. II) – 59,29 m3

- Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 2.0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) – 59.29 m3

- Zasypanie mechaniczne wykopów gruntem kat. I-III – 11221.08 m3

- Zagęszczenie mechaniczne zasypki wykopów, grunty sypkie kat. I-III – 11221.08 m3

- Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto – gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym – grub. warstwy po zagęszcz. 15 cm – 13650.00 m3

  - Roboty montażowe

- Podsypka piaskowa, warstwa grubości 10 cm – 2065.14 m2

- Sieć wodociągowa z rur PVC, PN10 kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. zewn. 
90 mm – 1688.00 m

- Sieć wodociągowa z rur PVC, PN10 kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. zewn. 
110 mm – 1709.00 m

- Sieć wodociągowa z rur PVC, PN10 kielichowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. zewn. 
160 mm – 728.00 m

- Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. Rury 90 mm – 
37 szt.

- Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zew. Rury 110 mm – 
23 szt.

- Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zew. Rury 160 mm – 
4 szt.

- Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm mat.: trójniki o śr. 80x80 mm – 7 szt.

- Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm, mat.: trójniki o śr. 100x80 mm – 18 szt., trójniki o śr. 100x100 mm – 1 szt. – 19 szt.

- Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm, mat. Trójniki o śr. 150x80 mm – 12 szt., trójniki o śr. 150x100 mm – 3 szt. – 15 szt.

- Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 140 mm – 31.00 m

- Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 200 mm – 12.00 m

- Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 225 mm – 8.00 m

- Przewierty sterowane rurą PE o śr. 140 mm – 7.00 m

- Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o śr. 90 mm w rurach ochronnych i przeciskowych PE o śr. 140 mm na płozach systemowych – 38.00 m

- Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o śr. 110 mm w rurach ochronnych PE o śr. 200 mm na płozach systemowych – 12.00 m

- Przeciąganie rurociągów przewodowych PVC o śr. 160 mm w rurach ochronnych PE o śr. 225 mm na płozach systemowych – 8.00 m

- Zamknięcie manszetami końcówek rur ochronnych PE o śr. 140 mm; rury przewodowe o śr. nom. 80 mm – 7 kpl.

- Zamknięcie manszetami końcówek rur ochronnych PE o śr. 200 mm; rury przewodowe o śr. nom. 100 mm – 2 kpl.

- Zamknięcie manszetami końcówek rur ochronnych PE o śr. 225 mm; rury przewodowe o śr. nom. 150 mm. – 2 kpl.

- Zasuwy żeliwne owalne, bose z obudową na rurociągach PVC o śr. nominalnej 80 mm – 55 szt.

- Zasuwy żeliwne owalne, bose z obudową na rurociągach PVC o śr. nominalnej 100 mm – 9 szt.

- Zasuwy żeliwne owalne, bose z obudową na rurociągach PVC o śr. nominalne 150 mm – 1 szt.

- Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalne 80 mm – 
38 szt.

- Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych – trójniki wbudowane do istniejących rurociągów 
o śr. 150 mm, mat.: trójniki żeliwne ciśnieniowe o śr. 150x80 mm – 1 szt., trójniki żeliwne ciśnieniowe o śr. 150x100 mm – 3 szt., trójniki żeliwne ciśnieniowe o śr. 150x150 mm – 1 szt. –
 5 kpl.

- Umocnienie terenu wokół hydrantów i zasuw płytami prefabrykowanymi betonowymi zbrojonymi na podsypce piaskowej – 33.87 m2

- Deskowanie płyt fundamentowych pod wzmocnienia podłoża pod zasuwy i hydranty – 22.92 m2

- Betonowanie płyt – wzmocnienia podłoża pod zasuwami i hydrantami betonem C8/10 – 3.02 m3

- Wykonanie bloków oporowych z betonu C12/15 – 3.70 m3

- Oznakowanie armatury tabliczkami na słupku stalowym ocynkowanym – 65 szt.

- Układanie rur ochronnych dzielonych A 110 PS na istniejących kablach energetycznych w wykopie – 208 m

- Ocieplenie rurociągów Dz 160 mm przed zamarzaniem, warstwą keramzytu grub. 15 cm – 
6.50 m3

- Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr. nominalnej 150 mm, 2 odc. o średniej dług. L=339,7 m – 10 prob.

- Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr. nominalne 150 mm, 2 odc. o średniej dług. L=364 m – 2 prob.

- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 100 mm, 10 odcinków 
o średniej dług. L=339,7 m – 10 odc. 200 m

- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm, 2 odc. o średniej dług. L=364 m – 2 odc. 200 m

- Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalne do 100 mm, 10 odcinków o średniej dług. L=339,7 m – 10 odc. 200 m

- Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm, 2 odc. o średniej dług. L=364 m – 2 odc. 200 m

- Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie – 636.22 m3

- Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-sygnalizacyjną – 4125 m

2. Przyłącza wodociągowe

2.1 Roboty ziemne

- Wykopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. II – 773.16 m3

- Wykopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III – 773.16 m3

- Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 2.0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. II) – 7.81 m3

- Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 2.0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gr. III) – 7.81 m3

- Zasypanie mechaniczne wykopów gruntem kat. I-II – 1505.00 m3

- Zagęszczenie mechaniczne zasypki wykopów; grunty sypkie kat. I-II – 1505.00 m3

2.2 Roboty montażowe

- Podsypka piaskowa, warstwa grubości 10 cm – 261.84 m2

- Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, PN10 o śr. zewn. 40 mm – 609.00 m

- Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90x32 mm z zasuwą odcinającą – 62 kpl.

- Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110x32 mm z zasuwą odcinającą – 80 kpl.

- Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 160x32 mm z zasuwą odcinającą – 19 kpl.

- Oznakowanie armatury tabliczkami na słupku stalowym ocynkowanym – 161 szt.

- Układanie rur ochronnych dzielonych A 110 PS na istniejących kablach energetycznych w wykopie – 284 m

- Próba szczelności przyłączy wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr. 40 mm, odc. 
o łącznej długości L=609.0 m – 1 prob.

- Dezynfekcja rurociągów przyłączy wodociągowych o śr. 40 mm, odc. o łącznej długości L=609.0 m – 1 odc. 200 m

- Jednokrotne płukanie przyłączy wodociągowych o śr. 40 mm, odc. o łącznej długości L=609.0 m – 1 odc. 200 m

- Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie – 56,94 m3

- Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzgawczo-sygnalizacyjną – 609 m

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.