Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa pomostu rekreacyjnego w Spychowie”:

1. Rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego:

- Rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego. Utylizacja materiału z rozbiórki – 
1 szt.

2. Budowa pomostu rekreacyjnego:

- Wbijanie pali drewnianych konstrukc z terenu do 6 m kat. 1-2, długość 5 m – 21 szt.;

- Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ do 6 m kat. 1-2, długość 5 m – 20 szt.;

- Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ od 6 m kat. 1-2, długość 6,5 m – 37 szt.;

- Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ od 6 m kat. 1-2, długość 8 m – 53 szt.

- Oczepy na palach drewnianych przekrój elementów do 400 cm2 z lądu – 0,605 m3;

- Oczepy na palach drewnianych przekrój elementów do 400 cm2 z wody – 3,488 m3;

- Belki główne podłużne i poprzeczne pomostów przekrój elementów do 400 cm2 
z lądu – 1,296 m3;

- Belki główne podłużne i poprzeczne pomostów przekrój elementów do 400 cm2 
z wody – 7,525 m3;

- Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,80 mm przymocowanej do konstrukcji drewnianej – 38,781 m2;

- Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z lądu – 45,00 m2;

- Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z wody – 226,00 m2;

- Balustrada – 57,100 m;

- Montaż elementów wyposażenia pomostu – drabiny włazowe ze stali A2 – 4 szt.;

- Montaż elementów wyposażenia pomostu – kosze metalowe na odpady – 2 szt.;

- Montaż elementów wyposażenia pomostu – ławki drewniane – 2 szt.;

- Montaż elementów wyposażenia pomostu – koła ratunkowe na podporach – 2 szt.;

- Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm2 – 0,242 m3;

- Ramy górne i płatwie dł ponad 3,0 m i przekroju do 180 cm2 – 0,376 m3;

- Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm2 – 0,115 m3;

- Krokwie zwykłe dł do 4,5 m i przekroju do 180 cm2 – 0,273 m3;

- Oblicówka z desek gr. 3 cm połaci dachowej – wiata zadaszona – 31,140 m2;

- Balustrada – wiata zadaszona – 15,570 m.

Informujemy, że pomost rekreacyjny ma zostać wykonany zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi zawartymi w projekcie budowlanym (tj. z drewna modrzewiowego)

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.