Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Piasutno”

- Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym,

- Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką przedsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności

- Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym

- Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką przedsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności

- Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym,

- Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką przedsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności

- Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym,

- Dodatek za transport – odległość określa oferent

- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych,

- Nawierzchnia + pobocze

- Koryta wykonane mechanicznie gł. 5 cm na całej szerokości jezdni,

- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm,

- Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 16 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie

- Wykonanie pobocza poprzez profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.